镇平县自然资源局石佛寺镇博物馆周边110千伏Ⅱ雪寨线6号-10号电力线路迁改项目

架空输电工程材料表

| 一、导、地线材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 物料编码 | 规格型号 | 单位 | 数量（km） | 损耗（%） | 总量 |  | 单重（kg/km） | 总重（kg） |  | 是否标准物料（非标准物料需提供物资部门处理意见及后续处理方案） |  | 是否为优选物料 |
| 1 | 钢芯铝绞线 |  | JL/G1A-400/35 | km | 2.4 | 3 | 2.472 |  | 1349 | 3334.728 |  | 是 |  | 是 |
| 2 | 铝包钢绞线 |  | JLB40-100 | km | 0.8 | 3 | 0.824 |  | 474.6 | 391.0704 |  | 是 |  | 是 |
| 二、杆塔材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 塔型 | 物料编码 | 杆塔型号 | 呼高（m） | 数量（基） | 水平档距（m） | 垂直档距（m） |  | 单重（kg） | 总重（kg） |  | 是否标准物料（非标准物料需提供物资部门处理意见及后续处理方案） |  | 备注 |
| 1 | 单回路直线塔 |  | 110-EC21D-J3 | 24 | 2 | 450 | 700 |  | 10269.15 | 20418.3 |  | 是 |  | 是 |
| 2 | 单回路直线塔 |  | 110-EC21D-DJ | 27 | 3 | 450 | 700 |  | 11659.62 | 34978.86 |  | 是 |  | 是 |
|  | 合计 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 55397.16 |  |  |  |  |
| 三、基础材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 物料编码 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 总重（kg） |  |  | 是否标准物料（非标准物料需提供物资部门处理意见及后续处理方案） |  | 备注 |  |
| 1 | 地脚螺栓 |  |  | kg | 4224.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础钢筋 |  |  | kg | 25108.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C15保护帽 |  |  | m3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | C30混凝土 |  |  | m3 | 369.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、接地材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规格型号 | 单位 | 单基数量 | 合计数量 | 损耗% |  | 总数 |  |  | 是否标准物料（非标准物料需提供物资部门处理意见及后续处理方案） |  | 备注 |
| 1 | 螺栓 |  | M16×45 | 个 | 8 | 40 | 2 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 2 | 螺母 |  | M-16 | 个 | 8 | 40 | 2 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 3 | 防盗螺母 |  | M-16 | 个 | 8 | 40 | 2 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 4 | 弹簧垫圈 |  | 16mm | 个 | 8 | 40 | 2 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 5 | 铠装石墨引下线 |  | 5000mm | 根 | 4 | 20 | 2 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 6 | 镀锌扁铁 |  | 40×4×435 | 个 | 4 | 20 | 2 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 7 | 石墨接地带 |  |  | 米 | 63.2 | 316 | 2 |  | 323 |  |  |  |  |  |
| 五、标准金具汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 损耗% | 总量 |  | 单重 | 总 重（kg） |  | 是否标准物料（非标准物料需提供物资部门处理意见及后续处理方案） |  | 备注 |
| 1 | 导线耐张双串通用 |  | 1ND21Y-0040-07P(H) | 套 | 30 | 2 | 31 |  | 41.7 | 1292.7 |  | 是 |  | 是 |
| 2 | 导线跳线通用 |  | 1TD-00-07H(P)Z | 套 | 19 | 2 | 20 |  | 74.29 | 1485.8 |  | 是 |  | 是 |
| 3 | 地线耐张串 |  | BN2Y-BG-10 | 套 | 10 | 2 | 11 |  | 5.4 | 59.4 |  | 是 |  | 是 |
| 4 | 导线防振锤 |  | FRY-3/5 | 个 | 30 | 2 | 31 |  | 5 | 155 |  | 是 |  | 是 |
| 5 | 地线防振锤 |  | FRY-3/G | 个 | 10 | 2 | 11 |  | 4.2 | 46.2 |  | 是 |  | 是 |
| 6 | 导线接续管 |  | JY-400/35 | 个 | 3 |  | 3 |  | 0.7 | 2.1 |  | 是 |  | 是 |
| 7 | 导线补修管 |  | JX-400/35 | 个 | 3 |  | 3 |  | 0.2 | 0.6 |  | 是 |  | 是 |
| 8 | 地线接续管 |  | JY-100BG-40 | 个 | 1 |  | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 是 |  | 是 |
| 9 | 地线补修管 |  | JX-100BG-40 | 个 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 是 |  | 是 |
| 10 | 防鸟刺 |  |  | 套 | 110 | 2 | 113 |  |  |  |  | 是 |  | 是 |
| 11 | 防鸟挡板 |  |  | 套 | 15 | 2 | 16 |  |  |  |  | 是 |  |  |
| 12 | 相间间隔棒 |  | FXJW/110/70 | 支 | 8 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |
| 13 | 导线耐张线夹 |  | NY-400/35A（做强度试验用） | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 是 |
| 14 | 地线耐张线夹 | 500119185 | NY-100BG-40（做强度试验用） | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 是 |
| 15 | 重锤座 |  | FZJ-15Y | 个 | 19 | 2 | 20 |  | 15 | 300 |  | 是 |  | 是 |
| 16 | 重锤片 |  | FZC-15Y | 片 | 57 | 2 | 59 |  | 15 | 885 |  | 是 |  | 是 |
| 17 | 延长杆 |  | YL-07660 | 个 | 20 | 2 | 21 |  |  |  |  | 是 |  | 是 |
| 18 | 直角挂板 |  | Z-0780 | 个 | 20 | 2 | 21 |  | 0.7 | 14.7 |  | 是 |  | 是 |
| 19 | 警示牌 |  |  | 面 | 10 | 2 | 11 |  |  |  |  | 是 |  | 是 |
| 20 | 相序牌 |  |  | 面 | 15 | 2 | 16 |  |  |  |  | 是 |  | 是 |
| 21 | 杆号牌 |  |  | 面 | 5 | 2 | 6 |  |  |  |  | 是 |  | 是 |
| 六、绝缘子材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 损耗 | 总量 |  | 单重 | 总重 |  | 是否标准物料（非标准物料需提供物资部门处理意见及后续处理方案） |  | 备注 |
| 1 | 复合绝缘子 | 500123886 | FXBW-110/120-3（防鸟害均压环） | 支 | 79 | 2 | 81 |  | 7.5 | 607.5 |  | 是 |  | 是 |
| 七、光缆材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 损耗 | 总量 |  | 单重 | 总重 |  | 是否标准物料（非标准物料需提供物资部门处理意见及后续处理方案） |  | 备注 |
| 1 | OPGW光缆 | 500062199 | OPGW-48B1-90 | 千米 | 0.924 |  |  |  | 479 | 442.596 |  | 是 |  | 是 |
| 2 | OPGW光缆耐张串 | 500116393 | 含2米接地线 | 套 | 2 | 2 | 3 |  | 4.6 | 9.2 |  | 是 |  | 是 |
| 3 | 终端接头盒 | 500022145 | 塔用 | 个 | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 是 |  | 是 |
| 4 | 余缆架 | 500022170 | 塔用 | 个 | 2 |  | 2 |  | 1.5 | 3 |  | 是 |  | 是 |
| 5 | 引下线夹 | 500141097 | 塔用 | 套 | 20 | 2 | 21 |  | 1.3 | 27.3 |  | 是 |  | 是 |
| 6 | 防振锤 | 500141077 | 预绞丝式 | 个 | 10 | 2 | 11 |  | 1.5 | 16.5 |  | 是 |  | 是 |